Министерство образования и науки Российской Федерации

- Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

- —

- Институт кибербезопасности и защиты информации

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

«RC-АВТОГЕНЕРАТОР»

по дисциплине «ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА»

- Выполнил

- студент гр. 5151001/30001		       Цебро А. В.

<подпись>

- Преподаватель

- Супрун А. Ф.

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2024

Цель работы – Изучить процесс усиления и самовозбуждения генератора на операционном усилителе с цепями отрицательной и положительной обратной связями.

Основная часть

Схема 1

  - Исследование работы автогенератора.

Были измерены основные показатели автогенератора: частота f, уровень выходного сигнала Uвых  и уровень входных автоколебаний в установившемся режиме при изменении сопротивлений и емкостей цепи ПОС.

| R1=R2, кОм | С1=С2=15нФ |  |  | С1=С2=20нФ |  |  | С1=С2=25нФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f, кГц | Uвых,В | Uвх,В | f,кГц | Uвых,В | Uвх,В | f,кГц | Uвых,В | Uвх,В |
| 5кОм | 2,104 | 0,55 | 0,183 | 1,581 | 0,55 | 0,183 | 1,266 | 0,55 | 0,183 |
| 10кОм | 1,056 | 0,55 | 0,183 | 0,792 | 0,55 | 0,183 | 0,634 | 0,55 | 0,183 |
| 15кОм | 0,704 | 0,55 | 0,183 | 0,529 | 0,55 | 0,183 | 0,423 | 0,55 | 0,183 |

Таблица 1 - основные показатели автогенератора.

4. Заключение

В ходе выполнения данной работы были изучены и исследованы разные режимы работы RC – автогенератора. Стало ясно, что R3, R4 образуют делитель напряжения. Сигнал, поступивший в эту ветвь, делится таким образом, что коэффициент усиления становится немного больше 3. ПОС вносит переменную задержку сигнала по времени из-за чего возникают автоколебания. Полученная зависимость коэффициента усиления от уровня входного сигнала объясняется тем, что диоды работают в нелинейном. Также вследствие того, что диоды имеют нелинейную характеристику, полученная зависимость носит нелинейный характер.