Министерство образования и науки Российской Федерации

- Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

- —

- Институт кибербезопасности и защиты информации

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

«ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ»

по дисциплине «ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА»

- Выполнил

- студент гр. 5151001/30001		       Цебро А. В.

<подпись>

- Преподаватель

- Супрун А. Ф.

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2024

- Цель работы – Исследовать статические и динамические параметры логических элементов (ЛЭ) транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ). Изучить функционирование дешифратора.

Основная часть

Схема 1 – лабораторный стенд

Схема 2 - мультивибратор

Схема 3 - дешифратор

    - Сначала было измерено U0 и  U1 , соответствующие логическим уровням 0 и 1.

Нижнее положение ключа J1 соответствует логическому уравнению 0. U0=0В. Поэтому не горит лампочка X4 и X2.

Верхнее положение ключа J1 соответствует логическому уравнению 1. U1=5В. Поэтому не горит лампочка X1 и X3.

    - Измерение входных токов Iвх0 и  Iвх1 логического элемента U2.

Для этого вольтметром было измерено падение напряжений ∆U0 и  ∆U1 на образцовом резисторе R2=100Ом. Далее величины токов были рассчитаны по формулам Iвх0= ∆U0R2 , Iвх1= ∆U1R2:

∆U0=500*10-12В    ∆U1=0В

Iвх0= ∆U0R2=5*10-12А

Iвх1= ∆U1R2=0

    - Измерение допустимого значения сопротивления резистора R3.

Работоспособность ЛЭ нарушается, когда движок R3 с номиналом 1000Мом установлен на 26%:

𝑅3=260,062 Мом

Зафиксировали нарушение работоспособности цепочки логических элементов

    - Исследование элекртоного ключа

Рисунок 5 – График зависимости входного напряжения от выходного

  - Измерение среднего времени задержки Тз ср импульсного сигнала в ЛЭ.

Переключателем J3 было замкнуто кольцо инверторов и получен мультивибратор на собственных задержках. При помощи осциллографа был измерен период Т колебаний.

Таким образом период колебаний мультивибратора равен: Т=189 нс.

Далее было рассчитано среднее время задержки, вносимое одним логическим элементом:

Т2=N*Тз ср

N=5 (кол-во однотипных элементов в кольце).

Тз ср=Т2*N=18910=18,9 нс

  - Исследование дешифратора

Для исследования дешифратора была собрана схема. Эта схема соответствует логической функции y=A’BC+AB’C’+AB’C. В окне установки выходных логических сигналов генератора были установлены шестнадцатеричные числа от 0000 до 001F. В этом случае при работе генератора на входе КС будут возникать все возможные комбинации двоичных сигналов, соответствующие десятичным числам от 0 до 31. Дешифратор работает корректно.

Таблица значений для логической функции.

Оптимизация логической функции.

4. Заключение

В ходе выполнения данной работы были изучены и исследованы разные режимы работы RC – автогенератора. Стало ясно, что R3, R4 образуют делитель напряжения. Сигнал, поступивший в эту ветвь, делится таким образом, что коэффициент усиления становится немного больше 3. ПОС вносит переменную задержку сигнала по времени из-за чего возникают автоколебания. Полученная зависимость коэффициента усиления от уровня входного сигнала объясняется тем, что диоды работают в нелинейном. Также вследствие того, что диоды имеют нелинейную характеристику, полученная зависимость носит нелинейный характер.