Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

—

«Институт Компьютерных наук и кибербезопасности»

Высшая школа кибербезопасности и защиты информации

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10

«ТРИГГЕРЫ, СТЧЁТЧИКИ И РЕГИСТРЫ»

по дисциплине «ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА»

- Выполнил

- студент гр. 5151001/30001 		                      Цебро А. В.

<подпись>

- Преподаватель

- Супрун А. Ф.

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2024

1. Цель работы.

Цель работы - изучить функционирования триггеров различных типов и экспериментально определить таблицы состояния (таблицы истинности) триггеров. Изучить функционирования счётчиков и регистров.

- Ход работы.

  - Исследования асинхронного RS-триггера с инверсными входами.

На рисунке 1 изображена схема RS-триггера с инверсными входами, были проведены измерения – результаты занесены в таблицу 1.

Рисунок 1 – Схема асинхронного RS-триггера.

| R | S | Q | Q | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | - (5) | - (5) | Запрещено |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Q | Q | Хранение |

Таблица 1 - Асинхронный RS-триггер.

  - Исследование синхронного RS-триггера.

На рисунке 2 изображена схема синхронного RS-триггера, были проведены измерения – результаты занесены в таблицу 2.

Рисунок 2 - Схема синхронного RS-триггера.

| S | C | R | Q | Q | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Q | Q | Хранение |
| 0 | 0 | 1 | Q | Q | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | Q | Q | Хранение |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | Значение 0 |
| 1 | 0 | 0 | Q | Q | Хранение |
| 1 | 0 | 1 | Q | Q | Хранение |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | Значение 1 |
| 1 | 1 | 1 | - | - | Запрещено |

Таблица 2 -Состояние синхронного RS-триггера.

  - Исследование D-триггера.

На рисунке 3 изображена схема D-триггера, были проведены измерения – результаты занесены в таблицу 3.

Рисунок 3 – Схема D-триггера.

| D | C | Q | Q | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | - | - | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | 5 | Значение 0 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | Хранение |
| 1 | 1 | 5 | 0 | Значение 1 |

Таблица 3 - D-триггер.

  - Исследование MS-триггера.

Было проведено исследование двухступенчатого триггера (рисунок 4) и построена таблица состояний (таблица 4).

Рисунок 4 – MS-триггер.

| S | C | R | Q1 | Q1 | Q | Q | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Q1 | Q1 | Q | Q | Хранение |
| 0 | 0 | 1 | Q1 | Q1 | Q | Q | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Q | Q | Сброс на 0 на 2-ом триггере |
| 0 | 1 | 1 | Q1 | Q1 | 0 | 1 | Сброс на 0 на 1-ом триггере |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Q | Q | Установка 1 на 2-ом триггере |
| 1 | 0 | 1 | Q1 | Q1 | 1 | 0 | Установка 1 на 1-ом триггере |
| 1 | 1 | 0 | - | - | Q | Q | Запрещено для 2-го |
| 1 | 1 | 1 | Q1 | Q1 | - | - | Запрещено для 1-го |

Таблица 4 – Состояние двухступенчатого триггера (MS-триггера).

  - JK-триггер.

Было проведено исследование JK-триггера (рисунок 5), его таблица состояний показана в таблице 5.

Рисунок 5 – JK-триггер.

| J | C | K | Q | Q | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | - | - | Хранение |
| 0 | 0 | 1 | - | - | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | - | - | Хранение |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | Значение 1 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | Хранение |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | Хранение |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Значение 0 |
| 1 | 1 | 1 | - | - | Инверсия |

Таблица 5 – Состояние JK-триггера.

  - Исследование суммирующего счётчика на JK-триггерах.

Было проведено исследование суммирующего счётчика на JK-триггерах (рисунок 6), взяты показания анализатора логических сигналов (рисунок 7) и построена таблица состояний (таблица 6).

У суммирующего счетчика входное двоичное число, хранимое в триггерах схемы, увеличивается при поступлении на его вход первого импульса. В исходном состоянии во всех триггерах счетчика записаны нули.

Рисунок 6 — Суммирующий счётчик на JK-триггерах.

Рисунок 7 – Временная диаграмма суммирующего счётчика на JK-триггерах.

| N | Q0 | Q1 | Q2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 6 – Состояние суммирующего счётчика на JK-триггерах.

  - Исследование вычитающего счётчика на JK-триггерах.

Было проведено исследование вычитающего счётчика на JK-триггерах (рисунок 8), взяты показания анализатора логических сигналов (рисунок 9) и построена таблица состояний (таблица 7).

Рисунок 8 – Схема вычитающего счётчика на JK-триггерах.

Рисунок 9 – Временная диаграмма вычитающего счётчика на JK-триггерах.

| N | Q0 | Q1 | Q2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7 – Состояние вычитающего счётчика на JK-триггерах.

  - Суммирующий счетчик на JK-триггерах с дополнительным входом R.

Было проведено исследование суммирующего счётчика на JK-триггерах с дополнительным входом R (рисунок 10), взяты показания анализатора логических сигналов (рисунок 11) и построена таблица состояний (таблица 8):

Рисунок 10 – Схема суммирующего счётчика на JK-триггерах

с дополнительным входом R.

Рисунок 11 – Временная диаграмма суммирующего счётчика на JK-триггерах с дополнительным входом R.

| N | Q0 | Q1 | Q2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |

Таблица 8 – Состояние суммирующего счётчика на JK-триггерах с дополнительным входом R.

  - Исследование последовательного регистра на D-триггерах

Было проведено исследование последовательного регистра на D-триггерах (рисунок 12), взяты показания анализатора логических сигналов (рисунок 13):

Рисунок 12 – Схема последовательного регистра на D-триггерах.

Рисунок 13 – Временная диаграмма последовательного регистра на D-триггерах.

| N | Q1 | Q2 | Q3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 9 – Состояние последовательного регистра на D-триггерах.

- Вывод.

В ходе лабораторной работы были изучены схемы триггеров различных типов и экспериментально определены таблицы состояний триггеров.