Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

—

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

«Основы программирования МК ATmega32»

Вариант 1 в

по дисциплине «Аппаратные средства вычислительной техники»

Выполнил

студент гр. 5151001/30001	                                               А. В. Цебро

<подпись>

Преподаватель							       А. С. Макаров

<подпись>

Санкт-Петербург

2025

Задачи

- В базовом примере заменить фрагмент кода, выделенный зелёным, на фрагмент из своего варианта.

- Создать новый проект в Atmel Studio на языке ассемблера, разместить исходный код из п.1 в файле проекта. Сформировать «.lss»-файл и «.hex»-файл. Записать «.hex»-файл в контроллер с помощью программы AVRFlash.

- Изучить архитектуру и систему команд микроконтроллера ATmega32. Разобраться в алгоритме работы текущей программы. Убедиться в правильности работы программы.

- Определить зависимость количества тактов, за которое выполняется заменённый блок кода, от констант x и y.

- Вычислить значения констант x и y при которых блок кода «delay» будет выполняться ровно 0,1 секунды (при тактовой частоте 8 МГц). При невозможности обеспечения точной величины задержки необходимо дополнить блок кода соответствующим количеством команд NOP (на месте закомментированной команды NOP в базовом примере).

- Изучить сформированный «.lss»-файл, выписать адреса всех меток программы, перечислить используемые форматы команд в части состава и размерности операндов.

- Изучить структуру сформированного «.hex»-файла, определить количество записей в файле и количество машинных слов программы.

- Взять команду ассемблера в соответствии с вариантом и описать порядок её выполнения внутри центрального процессора: определить этапы командного цикла, задействованные узлы МК, состав пересылаемых данных и управляющих сигналов.

- Указать мнемонику команд и их аргументы в виде имён регистров общего назначения, имён портов ввода-вывода, имён разрядов в портах ввода-вывода и констант в десятичной системе счисления для машинных слов, указанных в варианте. Поместить полученные команды с аргументами в конец программы из п.1, сформируйте «.lss»-файл и найти в нём соответствующие строки, сравнить машинные слова с исходным заданием.

Схема установки

Блок-схема выполнения программы

Определение зависимости количества тактов от констант x и y

Nвн.1=1DEC+2BRNEx-1+1DEC+1BRNE=3x-1

N = (2 + 2)(x – 1) + 2 + 2

Nвн.х=1DEC+2BRNE28-1+1DEC+1BRNE=3*200-1=767

Nвобщ=2LDI+Nвн.1+1DEC+1NOP+2BRNE+Nвн.х+1DEC+1NOP+2BRNEy-2+

+Nвн.х+1DEC+1NOP+1BRNE=153892

Время выполнения: t=NT=1538928000000=19.248мс

Теперь постараемся найти такие числа, чтобы время выполнения было 10мс, т.е. решим уравнение

Nвобщ=3x+771y-767=80000

Данное уравнение не имеет решений в целых числах, но если убрать NOP, то

Nвобщ=3x+770y-767=80000

x=229,y=104

lss-файл

Адреса меток

000002 = delay

000004 = delay_sub

00000a = reset

0000019 = loop

Hex-файл

где:

Зеленые – Reclen (Задает кол-во полезных байт)

Фиолетовые – Load offset (Смещение, определяющие куда будет записан первый байт данных)

Красный – Rectyp (Задает тип записи)

Бирюзовый в первой строке (только первая) – Data (Данные для записи, каждая пара это байт данных)

Бирюзовый в остальных (все, кроме первой) – SHKSUM (Контрольная сумма)

Желтая – USHA (Расширенный сегмент адрес)

Вариант 1в

Команда CBR R20, 100

Машинное слово 9ae1 cffe

9AE1h = 1001 1010 1110 0001₂

CFFEh = 1100 1111 1111 1110₂

Ответы на контрольные вопросы

- Перечислите основные узлы микроконтроллера ATmega32 и укажите их назначение.

1024 байт EEPROM;

Назначение: хранение данных, которые должны сохраняться после отключения питания

2 КБ внутренней SRAM;

Назначение: хранение данных во время выполнения программы

- Центральный процессор

Назначение: выполнение команд программы, управление данными и взаимодействие с другими узлами микроконтроллера.

- Порты ввода-вывода (I/O Ports)

Назначение: взаимодействие с внешними устройствами (датчиками, кнопками, светодиодами и т.д.)

- Таймеры/Счётчики

Назначение: измерение времени, генерация сигналов, подсчёт внешних событий.

- 8-канальный 10-битовый Аналого-цифровой преобразователь

Назначение: Преобразование аналоговых сигналов в цифровые

- Сторожевой таймер

Назначение: контроль за зависанием программы и автоматический сброс микроконтроллера.

- Блок прерываний

Назначение: обработка внешних и внутренних событий в реальном времени.

- Интерфейсы:

USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter):

Асинхронная и синхронная передача данных

SPI (Serial Peripheral Interface):

Высокоскоростной синхронный интерфейс

Используется для связи с периферийными устройствами

- Укажите, в чём проявляются признаки RISC-архитектуры в микроконтроллере ATmega32. В чём преимущества и недостатки приведённых особенностей?

Микроконтроллер ATmega32 имеет гарвардскую архитектуру, которая представляет собой гибрид RISC и CISC архитектур. Особенности RISC в ATmega32 включают небольшой набор инструкций, простой и единообразный формат инструкций, а также ограниченное количество режимов адресации. Преимущества этих особенностей включают в себя снижение сложности декодирования инструкций, более быстрое выполнение инструкций и увеличение плотности кода.

Однако ограниченное число режимов адресации может ограничить возможности микроконтроллера и увеличить объем кода, необходимого для реализации сложных алгоритмов. Кроме того, небольшой набор инструкций может привести к менее эффективному использованию памяти, поскольку для выполнения определенных задач может потребоваться больше инструкций.

- От чего зависит время выполнения команд CPSE и BRHS? Приведите примеры кода (до 3-10 команд каждый), приводящие к различной продолжительности выполнения указанных команд.

Команда CPSE (Compare, Skip if Equal)

- Назначение: сравнивает два регистра и пропускает следующую инструкцию, если они равны.

- Время выполнения:

Если регистры равны, команда занимает 2 такта (текущая инструкция и пропуск следующей).

Если регистры не равны, команда занимает 1 такт.

ldi r16, 10      ; Загружаем в r16 значение 10

ldi r17, 10      ; Загружаем в r17 значение 10

cpse r16, r17    ; Сравниваем r16 и r17

nop              ; Если r16 != r17, выполняется nop (1 такт)

nop              ; Если r16 == r17, пропускается предыдущий nop

- Если r16 и r17 равны, команда cpse пропускает следующую инструкцию (nop), и выполнение продолжается со второго nop.

- Если r16 и r17 не равны, команда cpse не пропускает инструкцию, и выполняется первый nop.

Команда BRHS (Branch if Half Carry Flag Set)

- Назначение: Переход на метку, если установлен флаг Half Carry (H) в регистре SREG.

- Время выполнения:

1,2, или 3 такта.

ldi r16, 0x0F    ; Загружаем в r16 значение 0x0F

ldi r17, 0x01    ; Загружаем в r17 значение 0x01

add r16, r17     ; Складываем r16 и r17 (0x0F + 0x01 = 0x10)

; Флаг H устанавливается, так как происходит перенос из 3-го в 4-й бит

brhs carry_set   ; Если флаг H установлен, переход на метку carry_set

nop              ; Если флаг H не установлен, выполняется nop (1 такт)

carry_set:

nop              ; Метка carry_set

- При сложении 0x0F и 0x01 происходит перенос из 3-го в 4-й бит, что устанавливает флаг Half Carry (H).

- Команда brhs выполняет переход на метку carry_set, если флаг H установлен, и занимает 2 такта.

- Если флаг H не установлен, переход не выполняется, и команда brhs занимает 1 такт.

- Приведите пример выполнения циклического сдвига вправо 8-разрядного числа (с переходом младшего разряда в старший) без использования флага Т. Приведите пример из трёх машинных команд, обеспечивающих сложение 24-разрядного числа с 24-разрядной константой.

ldi r16, 0b00000000

ldi r17, 0b10101011; number

lsr r17 ; LSB -> C

ror r16 ; r16 = 0bC0000000

or r17, r16; result in r17

SUBI   R24, -const(low)

SBCI   R25, -const(high)

SBCI   R26, -const(mid)

- Обоснуйте, чем вызваны ограничения допустимых значений номеров регистров и диапазонов констант в некоторых командах микроконтроллера ATmega32?

Ограничения допустимых значений номеров регистров и диапазонов констант в некоторых командах микроконтроллера ATmega32 обусловлены ограниченным количеством битов в кодировке команды. В ATmega32 используется архитектура набора инструкций (ISA), которая определяет количество битов, доступных для кодирования различных частей инструкции, таких как опкод, номера регистров и непосредственные значения.

Вывод

В ходе лабораторной работы были рассмотрены основные характеристики микроконтроллера ATmega32, изучены его регистры и ассемблерные команды. Также была изучена структура .hex и .lss файлов. Был рассмотрен алгоритм выполнения команд SBIC, а также был проведен расчет времени выполнения фрагмента кода, соответствующего варианту.